МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «АДС-521» для целей дезинфекции (ФГУП "ГНЦ "НИОПИК", Россия)

# Москва, 2002

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «АДС-521» (ФГУП "ГНЦ "НИОПИК", Россия) для

целей дезинфекции.

Методические указания разработаны совместно НИИД Минздрава России и ФГУП ГНЦ НИОПИК.

Авторы: Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С., Цвирова И.М., Белова А.С. (НИИД), Невзорова Н.И., Юганов М.Н. (НИОПИК).

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной станции, санитарно-эпидемиологической службы и других учреждений, имеющих право заниматься

дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство АДС-521   представляет собой прозрачный водный раствор
голубого цвета готовый к применению, содержащий в качестве действующих
веществ глутаровый альдегид-1%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид -0,5%, а
также функциональные добавки и краситель, рН средства 4,2  ± 0,5.

Средство расфасовано в полиэтиленовые емкости вместимостью 1, 2, 3, и 5 литров

Срок годности препарата в невскрытой упаковке производителя составляет 1 год. Срок хранения во вскрытой упаковке не менее двух месяцев до изменения внешнего вида.

1.2 Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, фунгицидной (в отношении грибов рода Кандида) и вирулицидной активностью.

1.3 Средство АДС-521  по     параметрам     острой токсичности по  ГОСТ
12.1.007-76   относится   к   4   классу   малоопасных   веществ при   однократном
внутрижелудочном и накожном действии. При непосредственном воздействии на
кожу обладает умеренным раздражающим действием и раздражающим действием
на  слизистые  оболочки   глаз.   При  ингаляционном  воздействии  насыщающих
концентраций    летучих    компонентов    дезинфицирующее    средство    АДС-521
относится к 4 классу  малоопасных  веществ.   Обладает  сенсибилизирующими
свойствами.

1.4 Средство АДС-521 предназначено для дезинфекции стоматологических
оттисков, зубопротезных заготовок из разных материалов, коррозионностойких
артикуляторов  и  слепочных  ложек  при  инфекциях     бактериальной  (включая
туберкулез),       грибковой   (кандидозы)    и   вирусной этиологии   в   лечебно-
профилактических учреждениях.

2. ПРИМЕНЕНИЕ АДС-521

2.1 Средство    АДС-521    применяется    для    дезинфекции    оттисков    из
альгинатных, силиконовых материалов,  зубопротезных заготовок из металлов,
керамики, пластмасс и др. материалов, коррозионностойких артикуляторов.

2.2 Оттиски,  зубопротезные заготовки предварительно  отмывают водой,
соблюдая   при   этом   средства   индивидуальной   защиты   (резиновый   фартук,
перчатки), затем дезинфицируют путем их погружения в неразбавленный раствор
АДС-521 на 10 минут. Емкости закрывают крышкой. По окончании дезинфекции
оттиски и зубопротезные заготовки промывают путем погружения в емкость с
водой в течение 5 мин.

2.3 Средство может быть использовано в течение суток многократно. При
изменении внешнего вида раствора (изменение цвета, помутнение,  появление
хлопьев и т.п.) его следует заменить.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1 К работе с АДС-521 не допускаются лица моложе 18 лет, а также лица с
повышенной    чувствительностью    к    химическим    веществам    и    страдающие
аллергическими заболеваниями.

3.2 Все работы со  средством  следует  проводить  с  защитой  кожи  рук
резиновыми перчатками в хорошо проветриваемом помещении.

3.3 Избегать попадания средства на кожу и в глаза.

3.4 Средство хранить отдельно от лекарственных препаратов, в местах,
недоступных детям.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1 При    несоблюдении    мер    предосторожности    возможно    появление
признаков раздражения кожи и слизистых оболочек глаз (покраснение, зуд кожи и
глаз, слезотечение).

4.2 При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды.

4.3 При попадании средства в глаза промыть их под проточной водой в
течение 10-15 минут, а затем закапать 30% раствор сульфацила натрия.

4.4   При появлении аллергических реакций обратиться к врачу.

4.5 При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды,
промыть желудок.

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1 Дезинфицирующее средство АДС-521 в соответствии с нормативной документацией   (ТУ 9392-007-05784466-2002) контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, показатель концентрации водородных ионов (рН), массовая доля глутарового альдегида и массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида.

В таблице 1 представлены контролируемые показатели и нормы по каждому из них.

Таблица 1

| №П/П | Наименование показателей | Норма | Методы испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачный водный раствор голубого цвета | П. 5.2 |
| 2 | Массовая доля глутарового альдегида, %, в пределах | 1.0 ±0.2 | П. 5.4 |
| 3 | Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида (катамина АБ), %, в пределах | 0.5 ± 0.3 | П. 5.5 |
| 4 | Показатель концентрации водородных ионов (рН), в пределах | 4.2 ± 0.5 | П. 5.3 |

5.2 Контроль внешнего вида

Внешний вид средства оценивается визуально. Для этого около 25 см3 АДС-521 наливают через воронку В-36-80ХС ГОСТ 2,5336 в сухую пробирку П2Т-31-115ХС ГОСТ 25336 и рассматривают в проходящем свете.

5.3 Определение показателя активности водородных ионов (рН)
Показатель активности водородных ионов определяют по ГОСТ Р 50550-93,

на иономере любого типа, обеспечивающим измерение от 2 до 12 рН в соответствии с инструкцией к прибору. Для определения рН берут 50 см3 средства без разбавления.

5.4 Определение массовой доли глутарового альдегида

5.4.1 Оборудование, приборы, посуда и реактивы

- Колба Кн 2-200 по ГОСТ 25336-82.

- Пипетка 6-2-5 и 4-2-1- по ГОСТ 29169-91.

- Цилиндр 1-25 по ГОСТ 1770-74.

- Бюретка 1-2-50 по ГОСТ 29251-91

- Весы лабораторные общего назначения 2-ого класса по

- ГОСТ 24104-88 с  наибольшим пределом взвешивания 200 г.

- -	Бромфеноловый  синий,   раствор   с   массовой долей 0,1%, готовят  по
ГОСТ 4919.1-77.

- Гидроксиламин солянокислый, раствор с массовой долей - 20%, готовят по ГОСТ 5456-79.

- Натрий гидроокись по ГОСТ 4328-77, раствор с концентрацией        0,5 моль/дм3, готовят по ГОСТ 4517-87.

- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-90, освобожденная от углекислоты, готовят по ГОСТ 4517-87.

5.4.2	Проведение анализа

В коническую колбу, вместимостью 250 см3, с притертой пробкой, помещают 3,5 г испытуемого препарата с точностью до 0,002 г, прибавляют 20 см3 дистиллированной воды и нейтрализуют раствором натрия гидроокиси в присутствии 0,1 см3 раствора бромфенолового синего до появления отчетливого синего окрашивания. Затем в колбу вносят 15 см3 раствора солянокислого гидроксиламина, закрывают пробкой и нагревают 5 минут на водяной бане при перемешивании. После охлаждения титруют раствором натрия гидроокиси в присутствии 0,1 см3 раствора бромфенолового синего до появления отчетливого синего окрашивания. Параллельно титруют контрольную пробу, содержащую 15 см3   солянокислого гидроксиламина, 20 см3   дистиллированной воды и 0,1  см3 раствора бромфенолового синего до появления отчетливого сине-фиолетового окрашивания.

5.4.3	Обработка результатов

Массовую долю глутарового альдегида (X) в процентах вычисляют по формуле:

(Y-Y1)*Z*K* 100
X =	    (1)

m

где: Y - объем раствора гидроокиси натрия, с концентрацией 0,5 моль/дм 3, израсходованный на титрование испытуемой пробы, см3 ;

y1 - объем раствора гидроокиси натрия, с концентрацией 0,5 моль/дм , израсходованный на титрование контрольной пробы, см ;

Z - масса глутарового альдегида, соответсвующая 1 см3 раствора гидроокиси натрия с концентрацией 0,5 моль/дм3;

К - поправочный коэффициент раствора гидроокиси натрия с концентрацией 0,5 моль/дм3; m - масса анализируемой пробы препарата, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает  допускаемое расхождение, равное 0,4%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата  измерений   не   должна   превышать   ±    2,0%   при   доверительной вероятности Р = 0,95.

5.5 Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмония хлорида

5.5.1	Оборудование, приборы, посуда и реактивы.

Весы лабораторные общего назначения 2-ого класса по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г. Мешалка магнитная.

Иономер    универсальный     рН-340     или     другой     марки     с     аналогичными характеристиками.

Электрод    сравнения    хлорсеребряный    по    ГОСТ17792    или    аналогичный, заполненный насыщенным раствором азотнокислого калия (ГОСТ 4217). Электрод измерения - серебряный электрод. Стакан Н-2-250 ТХС ГОСТ 25336.

Бюретка типа 1 по ГОСТ 29252 вместимостью 10 см3 и ценой деления 0.02см3.

Цилиндры 1-5 и 1-50 по ГОСТ 1770.

Аммиак водный по ГОСТ 3760.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Кислота азотная по ГОСТ 4461, раствор с массовой долей 25%, приготовленный по ГОСТ 4517.

Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277, раствор концентрации

С (AgNO3) = 0,05

моль/дм3 готовят по ГОСТ 25794.3.

Спирт изопропиловый по ТУ6-09-402-87, х.ч.

5.5.2	Проведение анализа

Потенциометрическое титрование проводят на универсальном иономере рН-340 в соответствии с инструкцией к прибору.

В стакан вместимостью 250 см3 с навеской АДС - 521 массой 5 г, взятой с точностью до 0.002 г, при перемешивании магнитной мешалкой добавляют 5 см3 раствора азотной кислоты, 30 см3 дистиллированной воды и 20 см3 изопропилового спирта.

Полученную смесь титруют по 0.02 см3 предварительно приготовленным 0.05моль/дм3 раствором азотнокислого серебра в стакане, с помещенными в него электродами, при непрерывном перемешивании раствора магнитной мешалкой.

5.5.3	Обработка результатов

Массовую долю алкилдиметилбензиламмония хлорида (X) в процентах вычисляют по формуле;

V * 0,01783 * 100 * K
X = ----------------------------------------   (2)

m

V - объем раствора азотнокислого серебра концентрациии

С (AgNCh) = 0,05 М,

пошедшего на титрование испытуемой пробы, см3;

0,01783 - масса алкилдиметилбензиламмония хлорида, соответствующая 1  см3

раствора азотнокислого серебра концентрации точно 0,05 М, г/см3

К - поправочный коэффициент раствора азотнокислого серебра концентрациии С

(AgNO3) = 0,05 М;

m -   масса навески средства, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,4%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата измерений не должна превышать ± 2,0% при доверительной вероятности Р = 0,95.

Согласовано

## Генеральный директор

ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»

Г.Н. Ворожцов

«__» _2002 г.