СОГЛАСОВАНО                                                                              УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ ЦНИИ эпидемиологии	            Ген. директор ООО «Дезиндустрия»

Минздрава России, академик РАМН,                   Е.Н. Зубова

профессор Покровский В.И.                                   от 11.05.04 г.

от 11.05.04 г.

Свидетельство о государственный регистрации № 7.99.25.2.У.90.7.04

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

в качестве кожного антисептика и для целей дезинфекции средства "Дезин" производства ООО "Дезиндустрия" (Россия)

Методические указания разработаны НИИД Минздрава России Авторы: Пантелеева Л.Г., Цвирова И.М., Белова А.С., Анисимова Л.И., Мельникова Г.Н., Заева Г.Н., Родионова Р.П., Березовский О.И.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. Общие сведения

1.1. Средство "Дезин" представляет собой прозрачный раствор, содержащий 20% действующего вещества - хлоргексидина биглюконата. Средство не имеет запаха, хорошо смешивается с водой и спиртом. Срок годности средства 2 года при условии хранения в закрытой упаковке производителя при температуре от 0 до +25°С. Срок хранения рабочих растворов (водных и водно-спиртовых) в плотно закрытой емкости - 2 недели.

12. Средство в виде водных растворов обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположтельных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, дрожжеподобных грибов рода Кандида, дерматофитов; в виде водно-спиртовых растворов - в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций и туберкулеза, дрожжеподобных грибов рода Кандида, дерматофитов, вирусов гепатитов, ВИЧ, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов, энтеровирусных инфекций, полиомиелита, гриппа и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций.

- По параметрам острой токсичности (ГОСТ 12.1.007-76) средство относится к 4 классу малоопасных соединений при введении в желудок и нанесении на кожу. В виде концентрата обладает раздражающим действием при воздействии на кожные покровы и слизистые оболочки глаз. Рабочие растворы не оказывают раздражающего воздействия на кожу, но вызывают раздражение слизистых оболочек глаз. При ингаляционном воздействии средство малоопасно.

- Средство предназначено

- в виде водно-спиртовых растворов - для гигиенической обработки рук медицинского персонала, обработки рук хирургов, кожи операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров, а также для дезинфекции небольших по площади поверхностей, изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) при инфекциях бактериальной (включая внутрибольничные инфекции, туберкулез), грибковой (дерматофитии, кандидозы) и вирусной этиологии в ЛПУ;

- в виде водных растворов - для дезинфекции поверхностей в помещениях, са-нитарно-технического оборудования при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) и фибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в ЛПУ, на коммунальных объектах, в детских учреждениях.

2. Приготовление рабочих растворов

Средство "Дезин" применяют в виде водных и водно-спиртовых растворов, которые готовят в посуде из любого материала в соответствии с расчетами, приведенными в табл.1. Для приготовления водных растворов средства используют питьевую воду. Для приготовления водно-спиртовых растворов используют 96% этиловый спирт и воду: дистиллированную - при применении в качестве кожного антисептика и питьевую - при применении для дезинфекции изделий медицинского назначения и поверхностей.

Таблица 1.	Приготовление рабочих растворов средства

| Тип рабочего раствора | Концентрация рабочего раствора по ДВ, % | Количество ингридиентов (мл) для приготовления 1л рабочего раствора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средство | вода | 96% этиловый спирт |
| Водный | 0.2 | 10 | 990 |  |
| Водно- спиртовой | 0,1 | 5 | 265 | 730 |
|  | 0,5 | 25 | 245 | 730 |

3. Применение средства Дезин в качестве  кожного антисептика

3.1 Для гигиенической обработки рук медицинского персонала, обработки рук хирургов, кожи операционного, инъекционного полей, локтевых сгибов доноров применяют водно-спиртовой раствор средства в концентрации 0,5%, который готовят ежедневно и используют в течение дня.

- При гигиенической обработке рук медицинского персонала 5 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу в течение 2 минут.

- При обработке рук хирургов перед применением средства руки тщательно моют теплой проточной водой и туалетным мылом в течение 2 минут, высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на сухие руки наносят средство порциями по 5 мл (не менее 2 раз) и втирают его в кожу рук, поддерживая их во влажном состоянии в течение 3 минут.

- При обработке операционного поля или локтевых сгибов доноров кожу последовательно дважды протирают раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки 2 мин. Накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

- При обработке инъекционного поля кожу протирают (в одном направлении) стерильным ватным тампоном, смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки 1 мин.

4. Применение средства "Дезин" для целей дезинфекции

4.1. Водные растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (стены, пол и др.), санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.). Водно-спиртовые растворы используют для обеззараживания небольших по площади поверхностей (столы, аппаратура, подлокотники кресел и др.), изделий медицинского назначения из различных материалов (металлы, стекло, пластмассы, резины), в том числе стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.

- Поверхности в помещениях (стены, пол и др.) и санитарно-техническое оборудование протирают ветошью, увлажненной водным раствором средства. Норма расхода при обработке поверхностей - 150 мл/кв.м, санитарно-технического оборудования - 200 мл/кв.м. Норма расхода при обработке небольших по площади поверхностей водно-спиртовыми растворами средства - 100 мл/кв.м.

- Перед дезинфекцией с изделий медицинского назначения удаляют видимые загрязнения: с наружной поверхности - с помощью тканевых салфеток, смоченных водой; внутренние каналы промывают водой с помощью ерша или шприца с соблюдением противоэпидемических мер (резиновые перчатки, фартук). Салфетки, промывные воды и емкости для промывания дезинфицируют кипячением или одним из дезинфицирующих средств по режимам, рекомендованным при вирусных парентеральных гепатитах (при туберкулезе - по режимам, рекомендованным при этой инфекции) согласно действующим инструктивно-методическим документам.

4.4. Изделия   после  удаления  загрязнений   полностью   погружают   в  водно-спиртовой раствор средства,   заполняя им полости и каналы. Разъемные изделия погружают в разобранном виде. Емкости с водно-пиртовыми растворами средства следует плотно закрывать крышками во избежание испарения спирта и снижения его концентрации.

4.5.	Дезинфекцию эндоскопов проводят одним из двух способов:

первый способ (для жестких и гибких эндоскопов) - погружение в водно-спиртовой раствор (за исключением окулярной части оптических трубок) с заполнением каналов эндоскопа с помощью электроотсоса или шприца; второй способ (для гибких эндоскопов) - трехкратное протирание наружной поверхности тремя разными салфетками последовательно каждой: сначала одной салфеткой, обильно смоченной водно-спиртовым раствором средства, затем второй и третьей. Использованные салфетки дезинфицируют кипячением или одним из дезинфицирующих средств по режимам, рекомендованным при парентеральных вирусных гепатитах (при туберкулезе -по режимам, рекомендованным при этой инфекции).Каналы заполняют водно-спиртовым раствором средства, ориентируя эндоскоп таким образом, чтобы раствор не вытекал.

После дезинфекции изделия отмывают от остатков средства в течение I мин под проточной водой, пропуская воду через каналы изделия.

- Для дезинфекции предварительно отмытых от загрязнений изделий водно-спиртовые растворы средства могут быть использованы в течение 3 суток многократно (при условии хранения использованного раствора в плотно закрытой емкости во избежание изменения концентрации раствора). При изменении внешнего вида раствора (появление хлопьев, помутнение и др.) раствор следует заменить.

- Режимы дезинфекции объектов растворами средства приведены в табл. 2.

5. Меры предосторожности

- Обработку поверхностей и изделий медицинского назначения растворами средства проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

- Избегать попадания средства и его растворов в глаза. Не наносить на раны и слизистые оболочки.

- Дезинфекцию можно проводить в присутствии пациентов.

- К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к химическим веществам или лекарственным средствам.

- При работе со средством запрещается курить, пить и принимать пищу.

- Средство следует хранить отдельно от лекарств в местах, недоступных детям.

- Водно-спиртовые растворы средства легко воспламеняются! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами.

6. Меры первой помощи при отравлении

- При попадании средства или его растворов в желудок немедленно промыть
его большим количеством воды, затем дать адсорбент (10-20 табл.акт. угля).

- При попадании средства в глаза необходимо немедленно промыть их под струей воды в течение 10 минут и закапать 30% раствор сульфацила натрия (альбуцид), в случае необходимости обратиться к врачу.

Таблица 2.

Режимы дезинфекции объектов растворами срелства "Дезин"

| Объект обеззараживания | Тип раствора | Концентрация р-ра дв,% | Т мин обеззараживания |  |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бактериальные и грибковые инфекции | туберкулез | вирусные инфекции |  |
| П-ти в помещениях, сантех. оборудование | Водный | 0,2 | 60 |  |  | Протирание |
| Поверхности | Водно- спиртовой | 0,1 | 30 |  |  | Протирание |
|  |  | 0,5 | 15 | 30 | 30* |  |
| Изделия мед. назначения (кроме эндоскопов), в т. ч. стомат. инструменты и инструменты к эндоскопам | -“- | 0,5 | 15 | 30 | 30 | Погружение |
| для жестких и гибких эндоскопов | -“- | 0.5 | 15 | 30 | 15 | Погружение с заполнением каналов |
| для гибких эндоскопов | -“- | 0,5 | 15 | 30 | 15 | Трехкратное протирание салфетка ми и заполнение каналов |

* - двукратное протирание с интервалом 15 мин.