МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГУ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ МИНЗДРАВА РОССИИ

Свидетельство о Государственной регистрации

№ 77.99.1.2.У.351.1.05

от   20. 01 2005г.                   ООО «УНИВЕРСАЛ-ФАРМ»

инструкция №1

по применению дезинфицирующего средства «ХЛОРАМИН Б»,

ООО «УНИВЕРСАЛ-ФАРМ», Россия

(производитель BOCHEMIE, Чешская Республика)

ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства «ХЛОРАМИН Б»,

ООО «УНИВЕРСАЛ-ФАРМ», Россия  (производитель BOCHEMIE, Чешская Республика)

Инструкция разработана: ИЛЦ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН, ГУ ЦНИИЭ МЗ РФ, ООО «Универсал-Фарм», Россия

Авторы: Носик Н.Н., Носик Д.Н., Исаева Е.И., Калнина Л.Б., Кондрашина Н.Г.(НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН); Семина Н.А., Чекалина К.И., Минаева Н.З., Акулова Н.К., Михеева И.В. ( ГУ ЦПИИЭ МЗ РФ, Москва, Россия); Титов М.К., Романов Г.В.(ООО «Универсал-Фарм», Россия).

Инструкция предназначена для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Средство «Хлорамин Б» представляет собой бензолсульфохлорамид натрия, выпускается в виде кристаллического порошка от белого до светло-желтого цвета с легким запахом хлора. Содержание активного хлора в средстве составляет 25,0 %(по объему).

1.2Срок годности средства в невскрытой заводской упаковке изготовителя - 5 лет. Срок хранения неактивированных растворов - 15 дней (при условии хранения в темном прохладном месте в закрытой емкости).

1.3.Выпускается в пластиковых бадьях по 350 г, 7 и 12 кг; в полиэтиленовых мешках по 12 и 30 кг.

1.4.Средство «Хлорамин Б» обладает бактерицидным действием в от
ношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирулицидиым действием (включая возбудителей полиомиелита, гепатита В и ВИЧ-инфекции), фунгицидной активностью, в том числе возбудителей кандидоза и дерматофитии.

1.5.Средство «Хлорамин Б» по степени воздействия на организм по
параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, умеренно токсично при парентеральном введении, малоопасно по степени летучести (пары), в виде порошка обладает выраженным местно-раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз и слабым сенсибилизирующим действием.
Рабочие растворы до 1% (по препарату) при многократных воздействиях не вызывают местно-раздражающего действия, а рабочие растворы более 1% вызывают сухость кожи, в аэрозольной форме вызывают раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз. ПДК рз, по хлору- 1 мг/м ,

1.6.Средство «Хлорамин Б» предназначено для:

профилактической, текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, предметов ухода за больными, игрушек, уборочного материала, в лечебно-профилактических, детских учреждениях, в клинических, микробиологических, вирусологических лабораториях, в очагах инфекционных заболеваний; на предприятиях общественного питания, торговли, коммунальных объектах (гостиницах, общежитиях, банях, прачечных, парикмахерских, бассейнах, спорткомплексах, санпропускниках и т.п.);

для проведения генеральных уборок в ЛПУ и детских учреждениях; для дезинфекции изделий медицинского назначения, включая стоматологические инструменты из низкоуглеродистой стали, никелированных металлов, резин, стекла, пластмасс (кроме эндоскопов и инструментов к ним).

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1.Рабочие растворы средства «Хлорамин Б» готовят в эмалированной, стеклянной или полиэтиленовой посуде путем размешивания порошка в воде. Для более быстрого растворения средства «Хлорамин Б» следует использовать воду, подогретую до 30-35° С.

2.2.Не активированные растворы средства готовят в соответствии с
расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  АКТИВИРОВАННЫХ  РАСТВОРОВ  СРЕДСТВА «ХЛОРАМИН Б»

| Концентрация рабочего раствора, % |  | Количество средств(г) необходимое для приготовления: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по препарату | по активному хлору | 1 л раствора | 10 л раствора |
| 0,2 | 0,05 | 2,0 | 20 |
| 0,5 | 0,13 | 5,0 | 50 |
| 0,75 | 0,19 | 7,5 | 75 |
| 1,0 | 0,25 | 10,0 | 100 |
| 2,0 | 0,50 | 20,0 | 200 |
| 3,0 | 0,75 | 30,0 | 300 |
| 4,0 | 1,00 | 40,0 | 400 |
| 5,0 | 1,25 | 50,0 | 500 |
| 6,0 | 1,5 | 60,0 | 600 |

2..3.Для придания моющих свойств к рабочим растворам средства «Хлорамин Б» допускается добавление синтетических моющих средств, разрешенных для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (Лотос, Лотос-автомат, Астра, Прогресс) в количестве 0,5% (5 г/л раствора или 50г/10л раствора).

2.4. Активированные растворы средства «Хлорамин К» готовят путем добавления к его рабочим растворам активатора (одну из аммонийных солей - хлористого, сернокислого, азотнокислого аммония). Соотношение количества аммонийной соли и количества активного хлора в рабочем растворе составляет

2.5. Активированные растворы применяют сразу после приготовления. При приготовлении активированных растворов средства «Хлорамин Б» пользуются расчетами, приведенными в таблице 2.

Таблица 2

ПРИГОТОВЛЕНИЕ АКТИВИРОВАННЫХ РАСТВОРОВСРЕДСТВА «ХЛОРАМИН Б»

| Концентрация раствора по препарату, % | Концентрация раствора по активному хлору, % | Количество активатора (г) на |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 л раствора | 1 0 л раствора |
| 0,5 | 0,13 | 0,65 | 6,5 |
| 1,0 | 0,25 | 1,25 | 12,5 |
| 2,5 | 0,63 | 3,15 | 31,5 |
| 4,0 | 1,00 | 5,0 | 50,0 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА «ХЛОРАМИН Б»

3.1.Растворы средства используют для дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, двери, жесткая мебель и др.), санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, белья, посуды столовой и лабораторной, игрушек, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, пластмасс, резин.

3.2.Допускается использование растворов средства «Хлорамин Б» с
добавлением синтетического моющего средства, разрешенного для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, в количестве 0,5% (5 г/л раствора или 50 г/10 л раствора).Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения и замачивания.

3.3.Поверхности в помещениях (стены, пол, двери и др.) и санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины и др.) протирают протирании – 150 мл/м2 поверхности, при использовании раствора с моющим средством – 100 мл/м2, при орошении из гидропульт, автомакс - 300 мл/м2; из распылителя типа «Квазар» - 150 мл/м2. По окончании дезинфекции санитарно-
техническое оборудование промывают водой, помещение проветривают до исчезновения запаха хлора.

3.4.Белье замачивают в емкостях с раствором средства при норме расхода 4 л на 1 кг сухого белья (при туберкулезе, дерматофитии — 5 л/кг). Емкости плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.5.Уборочный инвентарь погружают в раствор средства, по окончании времени дезинфекции - прополаскивают и высушивают.

3.6.Посуду, освобожденную от остатков пищи погружают в раствор средства при норме расхода 2 л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают водой до исчезновения запаха хлора.

3.7.Дезинфекцию предметов ухода за больными проводят способами орошения, протирания или погружения, игрушек - способом погружения в раствор средства. По окончании дезинфекции их промывают водой до исчезновения запаха хлора.

3.8.При проведении дезинфекции изделий медицинского назначения их полностью погружают в рабочий раствор средства, каналы и полости изделий заполняют с помощью шприцов раствором, избегая образования воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя раствора средства над изделиями должна быть не менее 1 см. По окончании дезинфекции изделия из металлов и стекла промывают под проточной водой в течение 3 минут, а из резин и пластмасс не менее 5 минут.

3.9.Режимы дезинфекции растворами средства «Хлорамин Б» приведены в табл.3-6.

3.10.В гостиницах, общежитиях, клубах и других общественных местах дезинфекцию различных объектов проводят по режимам при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза) (табл.3).

3.11.В банях, парикмахерских, бассейнах, спортивных комплексах и т.п. при проведении профилактической дезинфекции обработку объектов проводят по режимам, рекомендованным при дерматофитии (табл. 6).

3.12.Генеральные уборки в лечебно-профилактических и детских учреждениях проводят в соответствии с режимами, представленными в табл. 7.

Таблица 3

РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ МИ АКТИВИРОВАННЫМИ РАС
ТВОРАМИ СРЕДСТВА «ХЛОРАМИН Б» ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕК-
ЦИЯХ (КРОМЕ ТУБЕРКУЛЕЗА).

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,5 1,0 0,75* | 120 60 60 | Протирание или орошение Протирание |
| Посуда столовая без остатков пищи | 0,5 | 60 | Погружение |
| Посуда столовая с остатками пищи | 1,0 0,75* | 60 60 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 3,0 | 60 | Замачивание |
| Игрушки | 0,5 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 1,0 0,75* | 60 60 | Погружение Протирание |
| Изделия медицинского назначения из резин, металлов, пластмасс, стекла, посуда лабораторная | 1,0 | 30 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин. |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин. |
| Уборочный инвентарь | 3,0 | 60 | Погружение |

Примечание: *- с добавлением  моющего средства в количестве 0,5%

Таблица 4

РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ РАСТВОРАМИ СРЕДСТВА «ХЛОРАМИН Б» ПРИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ (ГЕПАТИТ В, ПОЛИОМИЕЛИТ, ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ)

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 6,0 | 90 | Протирание |
| Посуда столовая с остатками пищи | 6,0 | 60 | Погружение |
| Бельё с белковым загрязнением | 6,0 | 120 | Погружение в избыток раствора |
| Предметы ухода за больными | 6,0 | 60 | Погружение, протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, резин, пластмасс, стекла | 6,0 | 60 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 6,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Уборочный инвентарь | 6,0 | 120 | Погружение |

Таблица 5

РЕЖИМЫ ДКЗИПФНКЦИИ ОБЪЕКТОВ РАСТВОРАМИ СРЕДСТВА «ХЛОРАМИН» ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ (концентрация растворов по препарату)

| Объект обеззараживания | Раствор средства* |  |  |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не активированные |  | активированные |  |  |
|  | Концентрация раствора, % | Время обеззараживания, мин | Концентрация раствора, % | Время обеззараживаниямин |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 5,0 | 120 | 0,5 | 120 | Орошение или протирание |
| Посуда столовая без остатков пищи | 5,0 | 240 | 0,5 | 60 | Погружение |
| Посуда столовая с остатками пищи | 5,0 | 360 | 0,5 | 120 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 5,0 | 240 | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Белье загрязненное | 5,0 | 360 | 1,0 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 5,0 | 240 | 0,5 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 5,0 | 360 | 1,0 | 120 | Погружение или протирание |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, резин, пластмасс, стекла, посуда лабораторная | 5,0 | 360 | - | - | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 5,0 | 360 | 0,5 | 120 | Протирание или орошение |
| Уборочный инвентарь | 5,0 | 360 | 1,0 | 120 | Окружение |

Таблица 6

РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ РАСТВОРАМИ СРЕДСТВА «ХЛОРАМИН Б» ПРИ ДЕРМАТОФИТИЯХ И КАНДИДОЗАХ (концентрация растворов по препарату)

| Объект обеззараживания | Растворы средства |  |  |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | неактиврованные |  | активированные |  |  |
|  | Концентрация раствора, % | Время обеззараживания, мин | Концентрация раствора, % | Время обеззараживания, мин |  |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, двери, жесткая мебель и др.) | 5,0 | 60 | 1,0 | 60 | Орошение или протирание |
| Посуда столовая без остатков пищи | 5,0* | 60 | - | - | Погружение |
| Посуда столовая с остатками пищи | 5,0* | 240 | - | - | Погружение |
| Белье | 5,0 | 180 | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 5,0 | 180 | 1,0 | 60 | Погружение |
| Игрушки | 5,0 | 180 | 1,0 | 60 | Погружение |
| Изделия медицинского назначения из кор-розионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла, посуда лабораторная | 5,0 | 240 | _ | _ | Погружение |
| Сапитарно-техническое оборудование | 5,0 | 180 | 1,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Уборочный инвентарь | 5,0 | 180 | 1,0 | 60 | Погружение |

Примечание: * - режим дезинфекции при кандидозах

Таблица 7

РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕАКТИВИРОВЛННЫМИ РАСТВОРАМИ СРЕДСТВА «ХЛОРАМИН Б» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 6,0 | 90 | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 5,0 | 120 | Протирание или орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения* | - | - | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 5,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Детские учреждения | 0,5 1,0 0,75** | 120 60 60 | Протирание Протирание |

Примечание:  * - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции; ** - с добавлением моющего средства в количестве 0,5%.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе со средством «Хлорамин Б» не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим средствам.

4.2 . Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.3.Дезинфекцию способом протирания рабочими растворами до 1% (по препарату) включительно можно проводить в присутствии пациентов.

4.4.Обработку способом орошения следует проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном   марки В и глаз - герметичными очками. Дезинфекцию способом орошения следует проводить в отсутствии пациентов.

4.5.Все работы с активированными растворами средства следует проводить в защитном костюме и в противогазе ГП-80.

4.6.Обработанные помещения следует проветривать в течение 15-30 минут до исчезновения запаха хлора.

4.7.Емкости для замачивания белья, предметов ухода за больными посуды и изделий медицинского назначения должны быть плотно закрыты.

4.8. Средство следует хранить в сухом, прохладном, темном месте, недоступном детям, отдельно от лекарственных препаратов продуктов питания.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1.	При несоблюдении мер предосторожности возможны острые раздражения органов дыхания и слизистых оболочек глаз (першение в горле, кашель, обильные выделения из носа, учащенное дыхание, слезотечение, резь и зуд в глазах), может наблюдаться головная боль. При появлении раздражения верхних дыхательных путей и глаз пострадавшего следует вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, согревание, прополоскать горло, рот, нос, дать теплое питье или молоко. При необходимости обратиться к врачу.

5.2.При попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.3.При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды.

5.4.При попадании средства в глаза промыть их проточной водой в течение 10-15 мин, при раздражении слизистых оболочек закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА.

6.1. Контролируемые показатели и нормы

По показателям качества средство «Хлорамин Б» должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 8.

Таблица 8

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НОРМЫ

| №№ п/п | Наименование показа | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид и запах | Кристаллический порошок от белого до светло-желтого цвета со слабым запахом хлора |
| 2. | Массовая доля активного хлора, % | 25 |
| 3. | Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на гидроксид натрия (NaOH), % | 0,8 |

6.2. Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид средства определяют визуально на фильтровальной бумаге при рассеянном дневном свете.

Запах средства определяют по ГОСТ 27025 пункт 2.2.

6.3. Определение массовой доли активного хлора

Метод основан на взаимодействии активного хлора средства с калием йодистым и титровании выделившегося йода серноватистокислым натрием (тиосульфатом натрия) в присутствии крахмала в качестве индикатора. Диапазон определения от 10 до 40%.

6.3.1. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы.

6.3.2Средства измерений вспомогательные устройства.

- Весы лабораторные 2 класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

- Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336;

- Цилиндры 3-25, 3-50 по ГОСТ 1770;

-Капельница 2-50 по ГОСТ 25336;
-Бюретка 1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 29251;

6.3.3Материалы, реактивы:

- Калий йодистый по ГОСТ 4232, раствор с массовой долей 10%,свежее приготовленный;

- Натрий сероватистокислый по ГОСТ 27068, чда, раствор молярной концентрации c(Na2S2O3-5 Н2О) = 0,1  моль/дм3 (0,1  н.), готовят но ГОСТ 25794.2;

- Кислота серная по ГОСТ 4204, чда, раствор с массовой долей 10%;

- Крахмал растворимый по ГОСТ 10163, чда, раствор с массовой долей
0,5% готовят по 1 ОСТ 4919.1;

-Вода, дистиллированная по 1 'ОСТ 6709.

6.3.4Выполнение измерений.

Навеску средства массой около 0,2 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в коническую колбу вместимостью 250 см и растворяют в 50 см воды. Затем в колбу цилип/фом приливают 10 см' раствора йодистого калия, 20 см' раствора серной кислоты, закрывают пробкой, перемешивают и помещаю]1 в темное место на 5 минут. Выделившийся йод титруют раствором серноватистокислого натрия до светло-желтой окраски раствора, прибавляю] 1 -2 см3 раствора крахмала и продолжают титрование при тщательном перемешивании до обесцвечивания раствора.

6.3.5Вычисление массовой доли хлора.

Массовую долю активного хлора в процентах (X) вычисляют по формуле:

V* 0,003546*100    ч

X =------------------------,где

m

т — объем раствора серновати стоки ел ого натрия молярной концентрации точно С (Na2S2O3-5 H2.O) = 0,1 моль/дм (0,1 н.), израсходованный на титрование, см3;

0,003546 - масса активного хлора, соответствующая 1 см3 раствора сернова-тистокислого натрия молярной концентрации точно c(Na2S2O3-5 H2O) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н.), г; m - масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое грех параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать 0,5%.Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа не должна превышать ± 2,5% при доверительной вероятности Р = 0,95.

6.4. Определение массовой доли щелочных компонентов в пересчете на гидроксид натрия.

Метод основан на титровании щелочных компонентов средства раствором соляной кислоты в присутствии индикатора - фенолфталеина. Диапазон определения от 0 до 0,4%.

6.4.1.Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы.

6.4.2.Средства измерений, вспомогательные устройства.

Весы лабораторные 2 класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Колба Кн-1 -250-29/32 по ГОСТ 25336.

Цилиндр 3-100 по ГОСТ 1770.

Капельница 2-50 по ГОСТ 25336.

Бюретка 1-3-2-10-0,05 по ГОСТ 29251.

6.4.3. Материалы, реактивы:

- Кислота соляная, по ГОСТ 3118, чда, раствор молярной концентрации с(НС1) - 0,1 моль/дм3 (0,1 н.), готовят по ГОСТ 25794.1;

- Фенолфталеин по ТУ 6-09-5360, спиртовой раствор с массовой долей
1 %, готовят по ГОСТ 4919.1;

- Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300;

- Вода дистиллированная, не содержащая углекислоту, готовят по 1 "ГОСТ 4517;

6.4.4.Выполнение измерений.

В конической колбе вместимостью 250 см с точностью до 0,0002 г взвешивают 5 г средства. Навеску растворяют в 100 см' воды, прибавляют 3-4 капли спиртового раствора фенолфталеина. Содержимое колбы перемешивают и титруют раствором соляной кислоты до обесцвечивания раствора. Допускается титрование на автоматической титриметрической лабораторной установке Т-108 до заданной точки (рН=9,0) или над ругой установке с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками.

6.4.5.Вычисление результатов.

Массовую долю щелочных компонентов в пересчете на гидроксид натрия в процентах (X)) вычисляют по формуле:

Х1= V х 0,004 х 100

Х1 = ------------------------------------, где

т

V — объем раствора соляной кислоты молярной концентрации точно с(НС1)

=0,1 моль/дм  (0,1 н.), израсходованный на титрование, смЗ; 0,004 - масса гидроксида натрия, соответствующая 1 см3 раствора соляной кислоты молярной концентрации точно с(НС1) - 0,1 моль/дм' (0,1 н.), г;

m - масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать 0,01%.

7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- Хранение средства осуществляют при температуре от - 20 °С до +30°С в герметично закрытых оригинальных упаковках производителя вдали от источников тепла и открытого огня, отдельно от лекарственных препаратов в сухом, темном и прохладном месте, недоступном детям.

- При случайном высыпании средства собрать его и отправить на утилизацию в порядке, установленном региональными центрами Санпиднадзора. Остатки смыть большим количеством воды и нейтрализовать 5% раствором кальцинированной соды или сульфита натрия. При этом следует использовать индивидуальную защитную одежду, сапоги и средства индивидуальной защиты: для органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60 М с патроном марки В, для глаз - герметичные очки, для кожи рук - перчатки резиновые.

- Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

- Транспортировка средства возможна любыми видами транспорта в оригинальной упаковке предприятия-производителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.