ИНСТРУКЦИЯ № 1/07

по применению средства "Жавельон/НовелтиХлор"

фирмы "Етс. Линосье», Франция

для целей дезинфекции

Инструкция разработана ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Авторы: Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., Панкратова Г.П., Сукиасян А.Н.

Настоящая Инструкция вводится взамен МУ №11-3/294-09 от 14.12.2001 г.

1.   Общие сведения

1.1.Средство «Жавельон/НовелтиХлор» производится в виде таблеток весом 3.35 г, содержащих   в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты. При растворении 1 таблетки в воде выделяется 1,5 г активного хлора (АХ).

Выпускается в пластиковых банках с безопасной крышкой по 150 и по 300 таблеток.

Средство хорошо растворяется в воде. Водные растворы прозрачные, бесцветные, с лёгким запахом хлора.

Срок годности средства - 3 года со дня изготовления. Срок хранения рабочих растворов - не более трех суток.

- Средство «Жавельон/НовелтиХлор» обладает антимикробным действием   в отношении   бактерий   (включая, микобактерии   туберкулеза),   вирусов   (включая ВИЧ и возбудителей парентеральных вирусных гепатитов), грибов рода Кандида и Трихофитон. Добавление к растворам 0,5 % моющего средства не снижает антимикробной активности при обеззараживании поверхностей.

- По параметрам острой токсичности средство по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении желудок и к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на кожу,  по классификации К.К.Сидорова мало токсично при парентеральном введении (4 класс токсичности), в виде паров при ингаляционном  воздействии умеренно опасно по классификации химических веществ по степени летучести (3 класс), оказывает местно-раздражающее действие на кожу и выраженное на слизистые оболочки  глаз, не обладает сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы при однократных аппликациях не оказывают местно-раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки глаз и вызывают сухость и шелушение кожи при многократных нанесениях. В аэрозольной форме (при использовании способа орошения) вызывают раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз.

ПДК для хлора в воздухе рабочей зоны - 1 мг/м3.

1.4. Растворы средства «Жавельон/НовелтиХлор» предназначены для  дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, посуды, игрушек, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения, в том  числе однократного применения, белья, уборочного инвентаря при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в ЛПУ, инфекционных очагах, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания; для заключительной дезинфекции в детских учреждениях, для проведения генеральных уборок, а также для дезинфекции населением в быту (в соответствии с этикеткой для быта).

2. Приготовление рабочих растворов

2.1. Рабочие растворы средства «Жавельон/НовелтиХлор» готовят в эмалированных, стеклянных или пластмассовых емкостях путем растворения определенного числа таблеток в воде (таблица 1).

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов

| Содержание активного хлора (АХ), % | Количество таблеток на 10 л воды |
| --- | --- |
| 0,015 | 1 |
| 0,03 | 2 |
| 0,06 | 4 |
| 0,1 | 7 |
| 0.2 | 14 |
| 0,3 | 20 |

3. Применение средства «Жавельон/НовелтиХлор»

3.1.Растворы средства «Жавельон/НовелтиХлор» используют для дезинфекции изделий медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, полимерных материалов, резин; предметов ухода за больными, посуды, белья, поверхностей в помещениях, жесткой мебели, игрушек, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, уборочного материала по режимам, представленным в таблицах 2-5, способами погружения, протирания и орошения.

- Изделия медицинского назначения полностью погружают в дезинфицирующий раствор  так,  чтобы  слой  раствора  над  ними  был  не  менее 1 м.  Разъемные  изделия обрабатывают   в разобранном   виде,   заполняя каналы и полости  раствором, избегая образования воздушных пробок; инструменты, имеющие замки, погружают в раствор в раскрытом виде, сделав ими предварительно несколько рабочих движений для лучшего проникновения   раствора в труднодоступные   места.   После  дезинфекции   их промывают проточной водопроводной водой не менее 3 минут.

- Предметы ухода  за больными  погружают  в  дезинфицирующий   раствор  или протирают ветошью, смоченной в растворе средства.

3.4.Посуду    освобождают  от  остатков    пищи  и  полностью  погружают    в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 1 комплект. По окончании дезинфекции посуду
промывают водой не менее 3 минут до исчезновения запаха хлора.

3.5. Игрушки (пластмассовые, резиновые, металлические) погружают в дезинфицирующий раствор в ёмкость с крышкой, препятствуя их всплыванию. Крупные игрушки протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции игрушки промывают водой в течение 5 минут.

3.6. Белье (кроме шерстяного, шелкового и синтетического) последовательно замачивают в растворе средства из расчета 4 л на 1 кг сухого белья. К окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.7.Поверхности в помещениях (пол, стены и пр.), жесткую мебель протирают ветошью, смоченной в растворе средства, из расчета 100мл/м2 или орошают из расчета 300 мл/м2

обрабатываемой поверхности при использовании гидропульта или 150 мл/м2 при использовании распылителя типа «Квазар». После окончания дезинфекции помещение проветривают в течение 15 мин, паркетный пол, полированную и деревянную мебель протирают сухой тканевой салфеткой.

- Санитарно-техническое оборудование, резиновые коврики обрабатывают способом протирания или орошения при   нормах расхода, указанных в п.3.7.

- Уборочный материал замачивают в дезинфицирующем растворе. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

3.10. При проведении генеральных уборок необходимо руководствоваться режимами, представленными в таблице 5.

3.11 При проведении дезинфекции на коммунальных объектах (гостиницы, общежития, клубы и пр.), предприятиях общественного питания дезинфекцию проводят по режимам, указанным в таблице 2 (раздел - инфекции бактериальной, кроме туберкулеза, этиологии); в банях, прачечных, спорткомплексах, санпропускниках дезинфекцию проводят по режимам, представленным в таблице 4.

Таблица 2

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Жавельон/НовелтиХлор» при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) и вирусной (включая гепатиты  и ВИЧ-инфекцию) этиологии

| Объекты обеззараживания | Бактериальные инфекции |  | Вирусные инфекции |  |  | Способ обеззараживания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация раствора по АХ,% | Время обеззара живания, мин | Концентрация раствора по АХ,% | Время обеззараживания, мин |  |  |  |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,1 | 60 | 0,1 | 60 |  | Погружение |  |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 0,1 | 60 | 0,1 | 60 |  | Погружение или протирание |  |
| Посуда без остатков пищи | 0,03 | 15 | 0,06 | 15 |  | Погружение |  |
| Посуда с остатками пищи | 0,1 | 120 | 0,1 | 120 |  |  |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,2 | 120 | 0,2 | 120 |  | Замачивание |  |
| Белье, загрязненное кровью | 0,06 | 60 | 0,2 | 60 |  |  |  |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,03 | 60 | 0,06 | 30 |  |  |  |
| Игрушки | 0,03 | 60 | 0,06 | 15 |  | Погружение |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель* | 0,015 | 60 | 0,06* | 60 |  | Протирание или орошение |  |
| Санитарно-техническое оборудование* | 0,06 | 60 | 0,1 |  | 60 |  | Двукратное протирание или двукратное орошение |
| Уборочный инвентарь | 0,2 | 60 | 0,1 |  | 120 |  | Погружение |

Примечание* - при обработке способом протирания добавить в рабочий 0.5 % моющего средства.

Таблица 3

Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «Жавельон/НовелтиХлор» при туберкулезе

| Объекты обеззараживания | Концентрация раствора по АХ, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,2 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 0,2 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,06 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,3 | 180 |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,3 | 120 | Замачивание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,06 | 60 |  |
| Игрушки | 0,06 | 30 | Погружение |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель* | 0,2 | 60 | Орошение или протирание |
| Санитарно-техническое оборудование* | 0,2 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение |
| Уборочный инвентарь | 0,2 | 120 | Погружение |

Примечание* - при обработке способом протирания добавить в рабочий раствор 0,5 % моющего средства.

Таблица 4

Режимы   дезинфекции  различных  объектов  растворами

средства  «Жавельон/НовелтиХлор»  при кандидозах и  дерматофитиях

| Объекты обеззараживания | Концентрация раствора по АХ, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель* | 0,2 | 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование, резиновые коврики* | 0,2 | 60 |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,3 | 120 | Замачивание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,06 | 60 |  |
| Уборочный инвентарь | 0,06 | 60 | Погружение |
| Изделия медицинского назначения из стекла, пластмасс, резин, коррозионно-стойких металлов | 0,2 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, игрушки | 0,2 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда столовая с остатками ниши | 0,3 | 180 | Погружение |
| Посуда столовая без остатков пищи | 0,1 | 60 |  |

Примечание* - при обработке способом протирания добавить в рабочий раствор 0,5 % моющего средства.

Таблица 5

Режимы дезинфекции   при проведении генеральных

уборок в лечебно-профилактических учреждениях растворами

средства «Жавельон/НовелтиХлор»

| Профиль лечебно-профилактического учреждения | Концентрация раствора по АХ, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения, кабинеты, лаборатории | 0,015 | 60 | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 0,1 | 60 |  |
| Инфекционные лечебно- профилактические учреждения* | Режим соответствующей инфекции. |  |  |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,1 | 30 |  |
| Детские учреждения | 0,015 | 60 |  |

4. Меры предосторожности

4.1.	К  работе со средством «Жавельон/НовелтиХлор» не допускаются лица с повышенной чувствительностью к веществам, содержащим хлор.

4.2.	Приготовление рабочих растворов средства не требует защиты органов дыхания. Все   работы   со   средством   следует   проводить  с  защитой   кожи   рук   резиновыми перчатками.

Все виды работ с 0,015-0,06% растворами по активному хлору можно проводить без средств защиты органов дыхания и глаз.

Работы с концентрациями от 0,1% и выше по активному хлору следует проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки "В" и глаз герметичными очками.

4.3.	Все обработки следует проводить в отсутствии больных.

4.4.	Обработанные помещения проветривать не менее 15 мин. до исчезновения запаха хлора.

4.5.	Емкости с рабочими растворами для дезинфекции изделий медицинского назначения, предметов ухода за больными, белья, посуды, игрушек, уборочного материала должны иметь крышки и быть плотно закрыты.

4.6.	Средство следует хранить в плотно закрытой упаковке фирмы-производителя в темном месте, недоступном детям и отдельно от лекарственных препаратов.

5. Меры первой помощи

5.1.	При несоблюдении мер предосторожности возможно острые раздражения органов дыхания (першение в горле,  кашель,  обильные выделения  и носа,  учащенное дыхание, возможен отек легких) и слизистых оболочек глаз (слезотечение, резь и зуд в глазах), может наблюдаться головная боль.

При появлении первых признаков острого раздражения дыхательных путей необходимо пострадавшего вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, согревание, прополоскать горло, рот, нос, дать теплое питье или молоко.

При необходимости обратиться к врачу.

- При попадании средства на кожу смыть его под проточной водой.

- При попадании средства в глаза следует промыть их под проточной водой в течение нескольких минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 20% или 30% раствор сульфацила натрия.

- При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, затем принять 10-20 измельченных таблеток активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

6. Методы контроля качества дезинфицирующего средства «Жавельон/НовелтиХлор»

6,1. Контролируемые параметры и нормы

По показателям качества средство   должно соответствовать требованиям и нормам. указанным в таблице.

Таблица

| №№ п/п | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Таблетка белого цвета |
| 2 | Запах | Характерный запах хлора |
|  | Диаметр таблетки, мм | 20 |
| 4 | рН 1 % водного раствора средства | 6-7 |
| 5 | Средняя масса одной таблетки, г | 3,15-3,55 |
| 6 | Содержание активного хлора в средстве, % | 40,0 - 49,0 |
| 7 | Содержание активного хлора в одной таблетке, г | 1,35-1,65 |

6.2. Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид средства определяют визуально на листе белой бумаги при рассеянном дневном свете.

Запах оценивают органолептически.

6.3.Определение диаметра таблеток

Диаметр таблеток в мм измеряют с помощью линейки с ценой деления 1 мм или с помощью штангенциркуля.

6.4.	Определение рН 1% водного раствора средства

рН 1% водного раствора средства измеряют потенциометрическим методом в соответствии с ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии .Метод определения показателя активности водородных ионов (рН)».

Для приготовления 1% водного раствора 1 таблетку растворяют в количестве дистиллированной воды, в 100 раз превышающем массу таблетки.

6.5.	Определение средней массы таблеток
Взвешиванием определяют массу 10 таблеток.

Среднюю массу 1 таблетки (т) в граммах вычисляют по формуле

М - суммарная масса 10 таблеток, г; 10 - количество взвешенных таблеток.

6.6. Определение содержания активного хлора в средстве и в одной таблетке 6.6.1. Оборудование, реактивы, растворы

Весы лабораторные 2 класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82.

Цилиндры 3-10, 3-50 по ГОСТ 1770-74.

Бюретка 1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Калий йодистый по ГОСТ 4232-74, чда, 10% водный раствор, свежеприготовленный.Кислота серная по ГОСТ 4204-77, чда, 10% водный раствор;

Стандарт титр натрий серноватистокислый 0,1 н. по ТУ 6-09-2540-72; 0.1 н. водный раствор.

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163-76, чда, 1% водный раствор. Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.6.2.	Проведение испытания

В коническую колбу вместимостью 250 см вносят навеску порошка, полученного измельчением 5 таблеток в ступке, массой от 0,13 г до 0,17 г, взвешенную с точностью до 0.0002 г. К навеске последовательно прибавляют 50 см воды, 10 см3 раствора серной кислоты и 10 см йодистого калия. Колбу взбалтывают до растворения навески, после чего выдерживают в темноте в течение 5 минут.

Содержимое колбы титруют 0,1 н. водным раствором серноватистокислого натрия до светло-желтой окраски, прибавляют 0,5 см раствора крахмала и продолжают титровать до обесцвечивания.

6.6.3.	Обработка результатов

Содержание активного хлора (X) в процентах вычисляют по формуле:

V х 0,003545 х 100
X =

где V - объем раствора серноватистокислого натрия молярной концентрации точно с (ЫагЗгОз -5 НгО) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н.), израсходованный на титрование, см^; 0,003545 - масса активного хлора, соответствующая 1 см'5 раствора серноватистокислого натрия молярной концентрации точно с (ЫазЗгОз -5 НэО) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н.), г/см3; т - масса анализируемой пробы, г.

Содержание активного хлора (X) в г на одну таблетку вычисляют по формуле:

V х 0,003545 х   М

Х=

т

где       V - объем раствора серноватистокислого натрия молярной концентрации точно с (ЫагЗгОз -5 НгО) = 0,1 моль/дм (0,1 н.), израсходованный на

.•>.

титрование, см ;

0,003545 - масса активного хлора, соответствующая 1 см"' раствора серноватистокислого натрия молярной концентрации точно с (№2820з -5 НгО) = 0,1 моль/дм' (0,1н.), г/см"5;

т - масса анализируемой пробы, г;.

М - средняя масса 1 таблетки, определенная по п. 6.5.

7. Упаковка, храпение, транспортировка

7.1. Средство поставляется в плотно закрытых банках из полимерных материалов вместимостью 150 и 300 таблеток.

Средство должно храниться при температуре от 0°С до плюс 30°С в плотно закрытых упаковках   предприятия-изготовителя   в   сухом,   темном,   прохладном    месте   о