ИНСТРУКЦИЯ № И 9392-001 -56715159/1 -04

по применению средства дезинфицирующего

«Кеми-Сайд» ООО «КЕМИТРЕЙД», Россия

в лечебно-профилактических учреждениях

Москва 2004 г.

ИНСТРУКЦИЯ № И 9392-001-56715159/1-04

по применению средства дезинфицирующего

«Кеми-Сайд» ООО «КЕМИТРЕЙД», Россия

в лечебно-профилактических учреждениях

Инструкция разработана в Научно-исследовательском институте

дезинфектологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Авторы: Пантелеева Л.Г., Федорова Л. С, Левчук Н.Н., Панкратова Г.П., Новикова А.А.

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Средство представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета.

В состав средства в качестве действующих веществ (ДВ) входят: [1,1 -бифенил]-2-ол 3,0 - 3,5% и 5-хлор-2-гидроксидифенилметан 2,6 - 3,2%, а также технологические добавки.

Средство выпускается в полиэтиленовых емкостях объемом 1 -5 дм3. Срок годности средства - 2 года в невскрытой упаковке производителя.

- Средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая, микобактерии туберкулеза), вирусов (тестировано на вирусе полиомиелита 1 типа), грибов рода Кандида и Трихофитон.

- Средство по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок и при нанесении на кожу, в виде паров при ингаляции малоопасно, оказывает слабое местно-раздражающее действие на кожу и умеренное - на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы при многократных воздействиях вызывают сухость кожи. ПДК в воздухе рабочей зоны для действующих веществ - 0,5 мг/м3.

1.4.	Средство предназначено:

- для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, поверхностей приборов и аппаратов, резиновых ковриков при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии при проведении профилактической дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях, в клинических, микробиологических и др. лабораториях, на санитарном транспорте;

- для проведения генеральных уборок.

2.	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

2.1. Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (таблица1).

Таблица 1 - Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация рабочего раствора (%) |  |  | Количество концентрата средства и воды (мл), необходимые для приготовления: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 л раствора |  | 10 л раствора |  |
| по | поДВ |  | средство | вода | средство | вода |
| препарату | 1,1-бифенил-2-ол | 5-хлор -2-гидроксиди-фенилметан |  |  |  |  |
| 0,5 | 0,0163 | 0,0145 | 5,0 | 995,0 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 0,0325 | 0,0290 | 10,0 | 990,0 | 100 | 9900 |
| 2,0 | 0,0650 | 0,0580 | 20,0 | 980,0 | 200 | 9800 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1. Применение средства для обеззараживания объектов при различных инфекционных болезнях.

3.1.1.	Растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, поверхности аппаратов и приборов, резиновых ковриков, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.).

Дезинфекцию поверхностей проводят способом протирания по режимам, представленным в таблицах 2-6.

- Поверхности в помещениях, жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства - 100 мл/ м2 обрабатываемой поверхности при однократной обработке и 200 мл /м2 при двукратной.

- Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности при однократной обработке и 300 мл /м2 при двукратной. По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой. Резиновые коврики обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в рабочем растворе средства, или полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

- Профилактическую дезинфекцию санитарного транспорта проводят по режимам, представленными в таблице 2. Обеззараживание санитарного транспорта после перевозки инфекционных больных проводят по режиму обработки при соответствующей инфекции.

- При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представленными в таблице

Таблица 2 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Кеми-Сайд» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ Обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 0,5 | 120 | Протирание |
|  | 1,0 | 90 |  |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 0,5 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,0 | 30 |  |
|  | 2,0 | 15 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 | 120 | Протирание |
|  | 1,0 | 90 |  |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 0,5 | 90 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,0 | 60 |  |
|  | 2,0 | 30 |  |

Таблица 3 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Кеми-Сайд» при туберкулезе

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ Обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 0,5 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,0 | 90 |  |
|  | 2,0 | 60 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 | 150 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,0 | 90 |  |
|  | 2,0 | 60 |  |

Таблица 4 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Кеми-Сайд» при кандидоэах

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ Обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 0,5 | 90 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,0 | 60 |  |
|  | 2,0 | 30 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 | 90 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,0 | 60 |  |
|  | 2,0 | 30 |  |

Таблица 5 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Кеми-Сайд» при дерматофитиях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | • Способ Обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 0,5 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,0 | 90 |  |
|  | 2,0 | 60 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,0 | 90 |  |
|  | 2,0 | 60 |  |

Таблица 6 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Кеми-Сайд» при вирусных инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ Обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 1,0 | 90 | Протирание |
|  | 2,0 | 60 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 90 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 2,0 | 60 |  |

Таблица 7 - Режимы дезинфекции различных поверхностей растворами средства дезинфицирующего «Кеми-Сайд» при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях

| Профиль учреждения (отделения) | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время. обеззараживания, мин | Способ Обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения, лаборатории, процедурные кабинеты | 1,0 | 90 | Протирание |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 1,0 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 2,0 | 30 |  |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 0,5 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,0 | 90 |  |
|  | 2,0 | 60 |  |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения1 | - | - | - |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,5 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,0 | 90 |  |
|  | 2,0 | 60 |  |

Примечание: 1. Генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, лица с аллергическими заболеваниями и чувствительные к химическим веществам.

- Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

- Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

- Обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить без средств защиты органов дыхания.

- Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и в местах, недоступных детям.

5.	МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

- При попадании средства на кожу смыть его водой.

- При попадании средства в глаза следует немедленно! промыть их под струей воды в течение 10-15 мин, при появлении гиперемии - закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

- При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

6.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ.

6.1.	Транспортировать средство всеми доступными  видами транспорта, действующими на территории России, гарантирующими сохранность продукции и тары в герметично закрытых оригинальных емкостях производителя.

- Хранить средство в прохладном месте в закрытых ёмкостях при температуре не ниже 0°С и не выше 35"С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

- При случайной утечке или разливе средства его уборку необходимо проводить, используя индивидуальную одежду, резиновые сапоги, резиновые перчатки. Пролившееся средство необходимо адсорбировать удерживающим жидкость веществом (ветошь, опилки, песок, силикагель) и направить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды. Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

- Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

7.	МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

Контролируемые показатели

Внешний вид - прозрачная жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета
Массовая доля [1,1 -бифенил]-2-ола	3,0% - 3,5%

Массовая доля 5-хлор-2-гидроксидифенилметана   2,6% - 3.2 %

7.1.	Определение внешнего вида

Внешний вид и цвет средства определяют визуальным осмотром пробы, помещенной в пробирку из бесцветного стекла диаметром 20-30 мм в проходящем или отраженном свете.

7.2.	Определение массовой доли [1,1-бифенил]-2-ола и 5-хлор-2-гидроксиди-фенилметана

Массовую долю массовой доли [1,1-бифенил]-2-ола и 5-хлор-2-гидроксидифе-нилметана в средстве определяют методом газожидкостной хроматографии в режиме программирования температуры, с пламенно-ионизационным детектированием и применением абсолютной градуировки.

Приборы и реактивы

- Аналитический газовый хроматограф типа «Хром-5» или другой, снабженный пламенно-ионизационным детектором, стандартной колонкой длиной 300 см, внутренним диаметром 0,3 см

- Весы лабораторные общего назначения 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г

- Микрошприц вместимостью 1 мкл

- Колбы мерные вместимостью 25 мл

-1,1 -бифенил-2-ол - аналитический стандарт 99,9% (CAS 90-43-7)

-	5-хлор-2-гидроксидифенилметан - аналитический стандарт 96,7% (CAS 120-32-1)

- Ацетон ч.д.а.

- Насадка - хроматон N-AW-DMCS (фракция 0,20-0,25мм), пропитанный 5% неподвижной фазы силикон SE-30 или СКТФ-50

- Азот газообразный

- Водород технический, баллонный или от генератора водорода

- Воздух, сжатый в баллоне или от компрессора

• Условия работы хроматографа

| Объемный расход, мл/мин.: | азот | 30-40 |
| --- | --- | --- |
|  | водород | 25-30 |
|  | воздух | 250-300 |
| Температура | испарителя | 250°С |
|  | детектора | 260°С |
| Температура колонки, программа: | 70°Са190°С; |  |
| Скорость нагрева | 15-С/мин.; 19О'С2 | мин. |
| Объем вводимой дозы | 1 мкл |  |

Порядок выхода: [1,1-бифенил]-2-ола, 5-хлор-2-гидроксидифенилметана. Условия выполнения измерений подлежат проверке и при необходимости корректировке для эффективного разделения компонентов в зависимости от конструктивных особенностей хроматографа.

Приготовление градуировочнои смеси

В мерной колбе вместимостью 25 мл растворяют в ацетоне 0,1 г [1,1 -бифенил]-2-ола и 0,096 г 5-хлор-2-гидроксидифенилметана, взвешенных с точностью до четвертого десятичного знака, добавляют ацетон до калибровочной метки и тщательно перемешивают. 1 мкл градуировочнои смеси вводят в хроматограф и из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площади хроматографических пиков каждого из определяемых веществ в градуировочнои смеси.

■ Проведение анализа

Около 3,3 г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, вносят в мерную колбу вместимостью 25 мл, добавляют ацетон до калибровочной метки и после перемешивания 1 мкл раствора вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площади хроматографических пиков, определяемых веществ в испытуемой пробе.

Обработка результатов

Массовую долю определяемого вещества (X, %) в средстве вычисляют по формуле:

S « Сгс * а . V

Х=—	—

Src. * m

где S и Src- площадь хроматографического пика определяемого вещества в пробе и в градуировочной смеси;

Сгс- массовая концентрация пика определяемого вещества в

градуировочной смеси, мг/мл;

а - массовая доля основного вещества в аналитическом стандарте

определяемого вещества, %;

V- объем раствора пробы, мл;

m - масса пробы, мг.	t

За результат измерений принимают среднее значение результатов из двух параллельных измерений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемого значения 0,5%.