ИНСТРУКЦИЯ № 4/06

по применению дезинфицирующего средства (кожный антисептик) «ОКТЕНИМАН» фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ», Германия

Инструкция разработана в ФГУН НИИД Роспотребнадзора

Авторы; Мельникова Г.Н., Пантелеева Л.Г., Родионова Р.П., Заева Г.Н., Новикова Э.А. (Вводится взамен МУ № 11-3/195-09 от 06 июня 2002 г.)

1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.  Средство «ОКТЕНИМАН» представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной, окрашенной в светло-синий цвет жидкости, со слабым запахом спирта, содержащий пропанол - 40%, 2- пропанол - 30% и октенидин дигидрохлорид - 0,1% в качестве действующих веществ, а также функциональные добавки.

- Средство «ОКТЕНИМАН» обладает антимикробной активностью   в   отношении грамположительных и  грамотрицательных бактерий, в том    числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида, а также вирусов гепатита В и ВИЧ.

- Средство «ОКТЕНИМАН»  по  параметрам острой токсичности  при  введении  в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных соединений. Местно-раздражающие,   кожно-резорбтивные  и   сенсибилизирующие  свойства   в рекомендованных режимах применения у средства не выявлены.

Безопасность применения средства рекомендуется контролировать по летучим компонентам - пропанолу и 2-пропанолу.

ПДК в воздухе рабочей зоны 1-пропанола и 2-пропанола- 10 мг/м3.

1.4. Средство «ОКТЕНИМАН» предназначено для гигиенической   обработки   рук медицинского персонала и обработки рук хирургов.

2.  ПРИМЕНЕНИЕ

- Гигиеническая обработка рук: на кисти рук наносят 3 мл средства и втирают его б кожу в течение 30 секунд,

- Обработка рук хирургов; перед применением средства кисти рук и предплечий в течение 2 минут предварительно тщательно моют теплой проточной водой с жидким нейтральным мылом, после чего их высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на каждую руку наносят средство по 3 мл и втирают его до локтя    в течение двух минут, далее с помощью стерильной щетки втирают в ногтевые ложа по 1 мл препарата в течение I минуты, после этого е кожу каждой руки до запястья втирают 2 мл препарата в течение двух минут

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

3.1. Средство  «ОКТЕНИМАН»  используется только для  наружного  применения.   Не наносить на раны и слизистые оболочки.

3.2. Не использовать по истечении срока годности. 3.3.Средство легко воспламеняется. Не допускать контакта с открытым пламенем или включенными нагревательными приборами.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.

- При   попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой    и закапать 20% или   30% раствор сульфацил натрия.

- При    попадании средства в желудок - промыть желудок большим количеством  воды и принять адсорбенты (например, активированный уголь, жженую магнезию: 1-2 столовые ложки на стакан воды, обеспечить покой и тепло пострадавшему.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

- Средство «ОКТЕНИСЕПТ» транспортируют наземными видами транспорта, обеспечивающими  защиту от прямых  солнечных лучей  и  атмосферных  осадков  в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих вилах транспорта.

- Средство   в пакованном виде хранят  в крытых сухих вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от лекарственных средств, в местах, недоступных детям, при температуре от минус 5° до плюс 30 °С.

- Средство разливают в полиэтиленовые флаконы  вместимостью  450 мл и 1л. Срок годности - 5 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя,

- При разливе средства засыпать его негорючими материалами (песком, землей и др.), собрать в емкости для последующей утилизации.

- Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1. Контролируемые показатели средства   «Октениман».

Согласно   спецификации   контролируются   показатели   качества,   указанные   в таблице.

| Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость светло-синего цвета |
| Плотность при 20иС, г/смЗ | 0,858-0,869 |
| Показатель преломления при 20°С | 1,375-1,381 |
| Массовая доля 1-Пропанола, % | 38,0-42,0 |
| Массовая доля 2-пропанола, % | 28,5-31,5 |
| Массовая доля октенидин дигидрохлорида,% | 0,09-0,11 |

6.1. Определение внешнего вида

Внешний вид определяют просмотром средства в количестве 25-30 мл в стакане из бесцветного стекла в проходящем свете на белом фоне.

6.2 Измерение массовой доли Ьпропанола и 2-пропанола

Измерение массовой доли пропиловых спиртов основано на методе газоадсорбционной хроматографии с применением пламенно-ионизационного детектирования, хроматографирования в режиме программирования температуры на полимерном сорбенте с использованием внутреннего эталона.

6.2.1 Приборы и реактивы

Аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором, хроматографической колонкой длиной 200 см, внутренним диаметром 0,2 см, автосамплером, систем

Весы лабораторные общего назначения 2 класса, с наибольшим пределом взвешивания 200г;

1-Пропанол ч,д.а - аналитический стандарт;

2-Пропанол ч.д.а - аналитический стандарт;

1 -Бутанол ч.д.а. - вещество-внутренний эталон;

Сорбент - Порапак QS(0,14-0,! 6 мм);

Газ-носитель - азот;

Водород из баллона или от генератора водорода;

Воздух из баллона или от компрессора;

6.2.3   Приготовление градуировочной смеси

В виале автосамплера взвешивают с точностью до четвертого десятичного знака 0,15г N пропанола, 0,10 г 2-проланола и 0,11 г 1-бутанола (вещество-внутренний эталон), затем добавляют 2,2 мл воды и после перемешивания вводят в хроматограф 0,5 мкл приготовленной градуировочной смеси. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площади хроматографических пиков пропиловых спиртов и 1-бутанола (внутренний эталон) в градуировочной смеси, вычисляют градуировочный коэффициент для каждого определяемого спирта относительно 1-бутанола.

6.2.3	Условия хроматографирования:
расход газа-носителя - 20 мл/мин;

водорода и воздуха - в соответствии с инструкцией по эксплуатации хроматографа, температура колонки, программа - 130 °С -> 190 °С, 3 °С/мин; температура испарителя   210 °С, детектора - 230 °С; объем вводимой дозы - 0,5 мкл.

Примерное время удерживания 2-пропанола - 7,5мин, 1-пропанола - 9,0 мин, 1-бутанола -16,5 мин.

Услоия   хроматографирования   могут  быть   изменены   для   достижения   эффективного
.:	разделения компонентов.

6.2.4	Выполнение анализа

В виале автосамплера взвешивают с аналитической точностью около 0,35 г средства и 0.1 I г f-бутанола, затем добавляют 2,2 мл воды и после перемешивания вводят в хроматограф 0.5 мкл приготовленного раствора. Из полученных хроматограмм определяют площади хроматографических пиков каждого из определяемых спиртов и 1-бутанола (внутренний эталон) в анализируемой пробе.

6.2.5	Обработка результатов

Относительный градуировочный коэффициент К для каждого из определяемых спиртов вычисляют по формуле:

М х S3T.

К -

M3TxS

где       S и S3T. -    площадь хроматографического пика определяемого спирта и  1-бутанола в градуировочной смеси;

М и М,т - масса определяемого спирта и 1-бутанола (вещество-внутренний эталон) в градуировочной смеси, г.

Массовую долю определяемого спирта (Х= %) в средвстве вычисляют по формуле:

К x S x М„
X =	x 100

Sjt. x m

где      Sn Sjy.-    площадь хроматографического пика определяемого спирта и 1 -бутанола в анализируемой пробе;

Мэт - масса 1-бутанола (вещество-внутренний эталон), внесенного в анализируемую пробу, г;

m - масса средства, взятая на анализ г.

К - относительный градуировочный коэффициент для определяемого спирта.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допускаемого расхождения, равного 3%.

6.3 Определение массовой доли октенидин дигидрохлорида

Измерение массовой доли октенидин дигидрохлорида основано1 на методе обращеннофазной высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с применением УФ-детектирования при переменной длине волны, градиентного хроматограф про вания с использованием внутреннего эталона. Допускается использование абсолютной градуировки.

6.3.1	Приборы и реактивы

Аналитический жидкостный хроматограф, снабженный УФ-детектором, хроматографической колонкой (250 мм х 4 мм), заполненной сорбентом Нуклеосил 100 10 C|g, автосамплером, градиентной системой сбора и обработки хроматографическнх данных на базе персонального компьютера;

Весы лабораторные общего назначения 2 класса, с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

Колбы мерные вместимостью 50, 500 мл;

Пипетки вместимостью 5 мл;

Октенидин дигидрохлорид - аналитический стандарт;

Метйл-3-пиридинкарбоксилат (метилникотинат) ч.д.а. - вещество - внутренний эталон;

Метанол градации для ВЭЖХ;

Тетрагидрофуран градации для ВЭЖХ;

Пропан-1-сульфоновая кислота ч.д.а.;

Натрий фосфорнокислый однозамещенный, моногидрат ч.д.а;

Натрий сернокислый кислый, моногидрат ч.д.а.;

Вода очистки Миллиnop-q или бидистиллированная;

6.3.2	Растворы

-	Приготовление элюента А: смешивают метанол и тетрагидрофуран в соотношении 45 :
;                  55 по объему.

- Приготовление элюента Б : в мерной колбе вместимостью 500 мл   растворяют в воде
0,370г пропан-1-сульфоновой кислоты, 3,45 г натрия фосфорнокислого однозамещенного и 0,15 г
натрия сернокислого кислого, взвешенных с аналитической точностью,    после растворения
добавляют воду до метки и перемешивают.

- Приготовление основных градуировочных смесей: в мерной колбе вместимостью 50 мл
растворяют    в    элюенте    А    0,065    г    октенидин    дигидрохлорида    или    0,04    г    метил-3-
пиридинкарбоксилата (вещество-внутренний эталон), взвешенных с аналитической точностью, и в
каждой колбе доводят объем элюентом А до метки.

- Приготовление рабочей градуированной смеси с внутренним эталоном: в мерную колбу
вместимостью  50 мл дозируют с помощью пипетки 2 мл основной  градуировочной смеси
октенидин   дигидрохлорида    и    1    мл    основной    градуировочной    смеси    метил-3-пиридин
карбоксилата, добавляют элюентом А объем раствора до 50 мл. После перемешивания вводят в
хроматограф 10 мкл рабочей градуировочной смеси. Из полученных хроматограмм определяют
время удерживания и площади хроматографических пиков октенидин дигидрохлорида и метил-3-
пиридйнкарбоксилата (вещество-внутренний эталон), вычисляют градуировочной коэффициент
для октенидин дигидрохлорида относительно метил-3-пиридин-карбОксилата.

6.3.3	Условия хроматографирования

Рабочую   градуировочную   смесь   и   анализируемую   пробу   хроматограф и руют   при следующих условиях:

элюент А - метанол:тетрагидрофуран (45:55по объему);

элюент Б - 0,005M водный раствор пропан-1-сульфоновой кислоты, титрованный буферным раствором до рН 3,5 ;

подвижная фаза, линейный градиент по А: от 25 %(об.) -> до 99 %(об.) за 37 мин;

объемный расход подвижной фазы - 1,2 мл/мин;

длина волны - 263 нм<До 6 мин, 269 нм - до 15 мин, 281 нм - до конца хроматограммы;

объем вводимой дозы - 10 мкл.

Примерное    время    удерживания    метил-3-пиридинкарбоксилата    -    3,72    мин,    октенидин дигидрохлорида - 20,47 мин.

6.3.4	Выполнение анализа

В мерную колбу вместимостью 50 мл вносят около 2,5 г средства, взвешенного с аналитической точностью, дозируют 1 мл основной градуировочной смеси метил-3-пиридинкарбоксилата (внутренний эталон) и добавляют элюент А до 50 мл. После перемешивания раствор фильтруют и вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площади хроматограф и ческих пиков октенидин дигидрохлориДа и метил-3-пиридинкарбоксилата.

6.3.5	Обработка результатов

Относительный градуировочный коэффициент К для октенидин дигидрохлорида вычисляют по формуле:

М х S*.

к =

М„. х S

где      S и Sjt. - площадь  хроматографического пика октенидин дигидрохлорида и метил-3-

пиридин-карбоксилата в рабочей градуировочной смеси;

М и Мэт - масса октенидин дигидрохлорида и метил-3-пиридинкарбоксилата (вещество-внутренний эталон) в рабочей градуировочкой смеси, г.

Массовую долю октенидин дигидрохлорида (X, %) в средстве вычисляют по формуле:

К х S х Мэт
Х = ~~	х 100

S^T   X П1

где       S    и S3T- площадь хроматографического пика октенидин дигидрохлорида    и метил-3-

пиридинкарбоксилата в анализируемой пробе;
1	Мзт- масса метил-3-пиридинкарбоксилата (вещество-внутренний эталон), внесенного в

анализируемую пробу, г;

m — масса средства, в^тая на анализ, г;

К - относительный градуировочный коэффициент.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допустимого расхождения, равного 0,01%.