ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства дезинфицирующего «УЛЬТРАЦИД»

фирмы ЗАО «БелАсептика» /Республика Беларусь/

Санкт-Петербург 2006 год

Инструкция по применению

дезинфицирующего • средства «УЛЬТРА ЦИД»

производства фирмы ЗАО «БелАсептика» /Республика Беларусь/

Инструкция  Разработана  в  Испытательном  лабораторном  центре  ФГУ  «РНИИТО  им.Р.Р.Вредена Росздрава».

Авторы: АХ. Афиногенова, Т.Я. Богданова, Г.Е. Афиногенов.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «УЛЬТРАЦИД» представляет   собой   прозрачную   жидкость   от бесцветного до желтоватого цвета с характерным запахом. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ пропанол-1 31,15%, пропанол-2 22,25%, а также комплекс синергичных компонентов глутаровый альдегид   0,089%,   полигексаметиленгуанидина гидрохлорид 0,0356% и воду.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет. Средство выпускается в пластмассовых флаконах или канистрах вместимостью от 100 см3 до 1000 см3.

1.2. Средство «УЛЬТРАЦИД» вызывает  гибель грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей  внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов  (включая дрожжеподобные  грибы рода Кандида и дерматофитии), вирусов (гепатит В, ВИЧ, полиомиелит).

1.3.  Средство «УЛЬТРАЦИД» по параметрам острой токсичности при введении в желудок относится к 3 классу умеренное опасных веществ, при нанесении на кожу и при ингаляционной воздействии относится к 4 классу малоопасных соединений согласно ГОСТ 12.1.007-76. При парентеральном введении средство относится к 5 классу практически нетоксичных веществ. Средство оказывает слабое местно-раздражающее действие на кожу; умеренное  раздражающее  действие  на слизистые оболочки глаз; не обладает  кожно-резорбтивными и сенсибилизирующими свойствами. Средство оказывает раздражающее действие на слизистые глаз и верхних дыхательных путей при аэрозольном воздействии.

ПДК пропанола в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3, 3 класс опасности (пары).

1.4.  Средство ««УЛЬТРАЦИД» предназначено:

- для экстренной дезинфекции различных поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов,    санитарно-технического оборудования в лечебно-профилактических учреждениях; на санитарном транспорте;

- для экстренной дезинфекции различных поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов  обстановки,  поверхностей    аппаратов,    приборов,    санитарно-технического оборудования   на   предприятиях   общественного питания, продовольственной торговли, биотехнологических и фармацевтических предприятиях (кроме помещений класса А -стерильных), потребительских рынках, коммунальных объектах, гостиницах, общежитиях, бассейнах, банях, саунах, местах массового скопления людей;

- для экстренной дезинфекции помещений, оборудования парикмахерских, массажных и косметических салонов, салонов красоты, прачечных, клубов, санпропускников и других объектов сферы обслуживания населения;

- для дезинфекции резиновых ковриков, обуви с целью профилактики инфекций грибковой этиологии (дерматофитии).

- 2.ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «УЛЬТРАЦИД»

- Средство «УЛЬТРАЦИД» используют для экстренной дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов, медицинского оборудования, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины и др.), резиновых ковриков и обуви.

- Обработку объектов проводят способом орошения. Обрабатывают небольшие по площади поверхности и объекты (не более 1/10 от площади всего помещения), а также труднодоступные и крупногабаритные объекты. Норма расхода средства при однократном орошении составляет 50 мл/м2, при двукратном орошении - 100 мл/м .

- Перед обработкой все объекты, имеющие загрязнения, необходимо предварительно очистить в соответствии с установленными для этих целей документами. После обработки помещения проветривают в течение 15 минут.

- Средство «УЛЬТРАЦИД» применяют способом орошения с расстояния не менее 30 см с обязательным использованием средств индивидуальной защиты кожи рук, глаз и органов дыхания в отсутствии людей.

- Режимы дезинфекции различных объектов при бактериальных,   грибковых   и вирусных инфекциях приведены в таблице 1.

- Поверхности в помещениях  (пол, стены  и  др.),   жесткую  мебель, поверхности приборов, аппаратов, медицинского оборудования,   объекты санитарного транспорта орошают средством из насадки-пульверизатора флакона или орошение проводят с помощью специального   оборудования   (распылитель  типа  «Квазар»), добиваясь  равномерного  и обильного смачивания.  Норма расхода средства при однократном орошении 50мл/м2 (распылитель типа «Квазар» или насадка-пульверизатор), при двукратном - 100 мл/м2..

- Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.), резиновые коврики, резиновую, пластмассовую или кожаную обувь   обрабатывают   средством способом орошения при норме расхода 50 мл/м2. После обработки изделия промывают водой.

Таблица 1. Режимы дезинфекции объектов средством «УЛЬТРАЦИД»

| Объект обеззараживания | Режим дезинфекции при инфекциях | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Небольшие по площади, а также труднодоступные или крупногабаритные поверхности в помещениях, предметы обстановки, приборы, аппараты, медицинское оборудование 2. Санитарно-техническое оборудование 3. Резиновые коврики 4. Обувь | Бактериальные (кроме туберкулеза) Вирусные # Кандидозы | 5 | Орошение |
|  | Туберкулез Дерматофитии | 30 | Двукратное орошение с интервалом 15 минут |
|  |  | 30 | Орошение |

3.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Средство «УЛЬТРАЦИД» используют только для наружного применения.

- Избегать попадания средства в глаза, на кожу и в желудок.

- Не использовать средство для дезинфекции изделий и деталей из органического стекла, дерева (мореного или покрытого краской, лаком), других материалов, нестойких к растворителям.

3.4. Средство используют только с применением средств индивидуальной защиты рук, глаз и органов дыхания в отсутствии людей.

3.5. Легко воспламеняется! Не допускать контакта с открытым пламенем, включенными нагревательными приборами. Не курить.

- Средство хранить отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям, в крытых вентилируемых складских помещениях »при температуре не   выше +25°С вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.

- По истечении указанного срока годности использование запрещается.

- Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При  случайном  попадании  средства  в глаза  их следует  обильно  промыть проточной водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия.

- При случайном попадании средства в желудок, рекомендуется обильно промыть желудок водой комнатной температуры. Затем выпить   несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (10-15 таблеток измельченного активированного угля на стакан воды).

- При случайном попадании средства на кожу смыть его под проточной водой, пораженный участок кожи смазать смягчающим кремом.

- При ингаляционном отравлении средством вывести пострадавшего на свежий воздух, при необходимости обратиться к врачу.

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Средство в упакованном виде хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 5° до 25°С.

- Средство транспортируют наземными видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта. При случайном разливе средства засыпать его песком, опилками или залить селикагелем, собрать в емкости для последующей утилизации.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1. Контролируемые показатели и нормы.

Дезинфицирующее средство «УЛЬТРАЦИД» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах, плотность, массовая доля пропанола-1 и пропанола-2.

6.2. Определение внешнего вида, цвета и запаха.

Внешний вид и цвет средства определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете. Пробирку устанавливают на лист белой бумаги.

Запах оценивают органолептическим методом.

Определение плотности средства.

Показатель плотности определяют при 20°С, г/см3 в соответствии с ГФ XI, вып. I

стр. 4 из 5

6.4. Определение массовых долей пропанола-1 и пропанола-2.

6.4.1.	Оборудование, реактивы.

Хроматограф лабораторный газовый с плайенноионизационным детектором.

Колонка хроматографическая металлическая длиной 100 см и внутренним диаметром 0,3 см.

Сорбент - полисорб-1 с размером частиц 0,1-0,3 мм по ТУ 6-09-10-1834-88.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим

пределом взвешивания 200 г.

Микрошприц типа МШ-1.

Азот газообразный технический по ГОСТ 9293-74, сжатый в баллоне.

Водород технический по ГОСТ 3022-88, сжатый в баллоне или из генератора водорода

системы СГС-2.

Воздух, сжатый в баллоне по ГОСТ 17433-80 или из компрессора.

Секундомер по ТУ 25-1894.003-90.

Пропанол-1 для хроматографии по ТУ 6-09-783-76, аналитический стандарт.

Пропанол-2 для хроматографии по ТУ 6-09-4522-77, аналитический стандарт.

6.4.2.	Подготовка к выполнению измерений

Монтаж, наладку и вывод хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

    - Условия хроматографирования

Скорость газа-носителя

Скорость водорода

Скорость воздуха

Температура термостата колонки

Температура детектора

Температура испарителя

Объем вводимой пробы

Скорость движения диаграммной ленты

Время удерживания изопропилового спирта

Время удерживания н-пропилового спирта

Коэффициент      аттеньюирования      подбирают

хроматографических пиков составляли 40-60% от шкалы диаграммной ленты.

6.4.4.	Приготовление градировочного раствора

С точностью до 0,0002 г взвешивают аналитические стандарты изопропилового, н-пропилового спиртов и дистиллированную* воду в количествах, необходимых для получения растворов с концентрацией указанных спиртов около 40% и 25% соответственно. Отмечают величины навесок и рассчитывают точное содержание  спиртов в массовых процентах.

6.4.5.	Выполнение анализа

Градировочный раствор и анализируемое средство хроматографируют не менее 3 раз каждый и рассчитывают площади хроматографических пиков.

6.4.6.	Обработка результатов

Массовые доли изопропилового и н-пропилового спиртов (X) в процентах вычисляют по формуле:

X=Cst x Sx/ Sst

где Сst - содержание определяемого спирта в градировочном растворе, %

Sx - площадь пика определяемого спирта на хроматограмме

испытуемого средства; Sst - площадь пика определяемого спирта на   хроматограмме стандартного раствора.